[image: image4.png]


                                  广州市第八届建筑工匠技能擂台赛测量放线工技术文件
[image: image4.png]

[image: image1.png]



 广州市第八届建筑工匠技能擂台赛

测量放线工

技

术

文

件
2025年10月
广州市第八届建筑工匠技能擂台赛组委会
1.技术描述

1.1命题原则

贯彻中共中央办公厅国务院办公厅《关于深化产业工人队伍建设改革的意见》，与建筑产业工人队伍建设相衔接，遵循国家、行业职业资格标准，结合生产实际，注重质量和精度，体现最新技术和工艺，将建筑施工职业素养贯穿考核全过程，规范化操作与结果评判相结合，考核选手职业综合能力，对技能人才培养发挥示范指导作用。

1.2项目概要

本测量放线工赛项为广州市第八届建筑工匠技能擂台赛竞赛项目，该赛项主要是放样出竞赛图案特征点的位置，再使用另外一套坐标进行检测，测出放样点的坐标，最后用彩带将各定点连成规定的图案。比赛中对选手的技能要求主要包括：规范熟练完成脚架架设、观测、放样采点等；会自检，发现问题能采用正确方法重测数据，迁站时能妥善保护仪器；能正确记录全站仪放样的数据，掌握测量手簿记录修改规则；能精确完成全站仪的对中、整平和定向等操作，准确设定参数，高效进行放样作业；能准确记录、计算测量数据。

1.3基本知识与能力要求

	相关要求
	权重比例（%）

	1
	规范操作
	10

	基本知识
	1.熟知测量仪器构造和使用方法知识。

2.掌握测量规范、观测流程及数据处理要求。
3.清楚各操作环节规范要点与仪器安全保护知识
	

	工作能力
	1.规范熟练完成脚架架设、观测、放样采点等，且检查到位。

2.能及时发现并按正确流程重测数据，迁站时妥善保护仪器。

3.严格护仪器，杜绝摔仪器等违规行为。
	

	2
	成果记录
	15

	基本知识
	1.明确观测手簿记录规范，无关内容禁出现。

2.掌握手簿修改规则，不同修改方式违规情形清晰。

3.清楚测量数据记录标准。
	

	工作能力
	1.手簿只记测量数据，按规则修改，避免违规操作。

2.计算、记录数据精准，防止计错、漏计。
	

	3
	成果精度
	40

	基本知识
	1.熟悉常见的坐标系统。

2.掌握放样方法原理、测量误差的理论。

3.能够正确的记录全站仪放样的数据
	

	工作能力
	1.精确完成全站仪的对中、整平和定向等操作，准确设定参数，高效进行放样作业。

2.放样时控制精度在误差范围内。
3.准确记录、计算测量数据，核对设计与实测值，确保数据应用准确。
4.与团队成员高效沟通配合，作业后共同核对成果，排查误差隐患。
	

	4
	工作效率
	20



	基本知识
	1.清楚需在规定时间内完成任务，超时时间项得 0 分，完成时间得分按公式测算。
	

	工作能力
	1.能在规定时间内高效规划、推进工作，确保按时完成任务。
	

	5
	职业素养
	15

	基本知识
	1.明确赛区需正确戴安全帽、穿反光衣，现场禁止抽烟，要工完场清及对应违规扣分。

2.清楚安全帽佩戴不规范等违规情形的扣分规则。
	

	工作能力
	1.严格遵守安全纪律，正确穿戴防护装备，现场不抽烟。

2.工作完成后，做到工完场清，保持现场整洁。
	

	合计
	100


1.操作执行：精确完成全站仪的对中、整平和定向等操作，准确设定参数，高效进行放样作业。

2.误差把控：主动识别误差并通过多测、校验等方式削弱，实时对比调整，保障放样精度。

3.数据处理：准确记录、计算测量数据，核对设计与实测值，确保数据应用准确。

4.现场应变：复杂场地灵活调整放样方案，仪器小偏差时能现场简易校准，保障作业连续。

5.协同配合：与团队成员高效沟通配合，作业后共同核对成果，排查精度隐患。
2.竞赛试题

2.1试题内容：坐标放样及测量

[image: image2.png]TG EC2 m

Wk Sc1m




2.2竞赛形式

采取单人竞赛形式（需辅工1名），独立完成规定的竞赛内容。
2.3竞赛时间

总用时90分钟，分批次进行比赛。
2.4竞赛要求

（1）在C1点架设仪器，P点作后视，J点作检查点，放样出六边形和匠字18个特征点的位置（共放样18点）。要求先用木桩粗略定位，然后在木桩上用钉子精确定位。
（2）放样完成后,使用另外一套坐标进行检测，在C2点架设仪器，P点作后视，J点作检查点，测出18个点的坐标。
（3）根据所放得18点桩位，用彩带将各定点相连，完成如示例图形（本过程不算比赛时间）。
（4）上交作业成果，包括放样和坐标成果资料。
2.5注意事项
（1）观测使用擂台赛组委会规定的仪器设备，固定的测站点、后视点和放样点及相关表格。
（2）参赛队信息只在竞赛成果资料表格规定的位置填写，成果资料内部不得填写与竞赛测量数据无关的任何信息。
（3）手簿记录一律使用签字笔填写，记录完整，记录的数字与文字力求清晰，整洁，不得潦草；不得转抄成果；不得涂改、就字改字；不得连环涂改；不得用橡皮擦，刀片刮。
（4）测量的任何原始记录不得擦去或涂改，错误的成果与文字应单线正规划去，在其上方写上正确的数字与文字。
（5）竞赛采用手工记录，记录计算必须用擂台赛组委会提供的纸张，现场完成计算，允许使用计算器计算。
（6）记录和计算应符合规范要求，计算结果均取位至0.001m。
（7）竞赛采取现场操作考核的方式，参赛队必须在规定的时间内完成规定的竞赛任务，并上交合格成果。时间计至秒，相同成绩，用时少者名次列前。
（8）参赛队由一名选手和一名辅工组成，辅工在竞赛中只配合参赛选手调整棱镜和在地面做标志点（含打木桩），不得做其他有关竞赛的活动。
（9）参赛队的工位和已知数据均由擂台赛组委会组织抽签确定。
（10）参赛选手自备并穿戴好工程测量相关安全防护设备和用品。
（11）赛前30分钟参赛选手自检仪器、材料并填写自检记录表，自检过程无异议则视为所有分发仪器、材料齐全、正常。
（12）参赛队需在本工位完成操作，交卷清场后，不能返场重测。
（13）参赛选手守则：选手必须持本人身份证、工作证（胸卡）参加竞赛。
（14）选手自带的工具要经过现场审核，符合竞赛规定和安全要求方可使用。
（15）选手若提前结束竞赛，应向裁判员举手示意，竞赛终止时间由裁判员记录，参赛队在结束竞赛后不得再进行任何操作。
（16）如果在比赛期间测量仪器发生非人为故障，致使比赛不能继续进行，需经裁判长确认并批准，比赛可暂停计时，待测量仪器修复或更换仪器后，比赛恢复计时或重新开始。
（17）放样完数据后需要把表提供给裁判后再进行测坐标，记录和计算表格，不得带离比赛场地，否则成绩无效。
（18）比赛过程中现场裁判监督仪器使用、观测、记录、计算的规范性，防止出现人员、仪器安全事故，经提醒恶意不改者，现场裁判有权取消其比赛成绩。

2.6竞赛表格
广州市第八届建筑工匠技能擂台赛
【测量放线工】

坐标放样实操表格
工位号：                                  胸卡号：     
开始时间：　　　　　　　　                结束时间：　　　  
	坐标系
	点号
	已知坐标（数值现场抽取）
	备注

	
	
	x
	y
	

	放样坐标
	C1
	
	
	测站点

	
	P
	
	
	定向点

	
	J
	
	
	检查点

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	
	6
	
	
	

	
	7
	
	
	

	
	8
	
	
	

	
	9
	
	
	

	
	10
	
	
	

	
	11
	
	
	

	
	12
	
	
	

	
	13
	
	
	

	
	14
	
	
	

	
	15
	
	
	

	
	16
	
	
	

	
	17
	
	
	

	
	18
	
	
	


广州市第八届建筑工匠技能擂台赛
【测量放线工】

坐标测量实操表格
工位号：                                  胸卡号：
开始时间：　　　　　　　　                结束时间：　

	点号
	实测坐标（重新安置仪器观测）
	备注

	
	x
	y
	

	C2
	
	
	测站点

	P
	
	
	定向点

	J
	
	
	检查点

	J
	
	
	测前检查点

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	J
	
	
	测后检查点


3.成绩评判
3.1采用100分制评分
	序号
	考核项目
	分值
	得分

	1
	规范操作
	10
	

	2
	成果记录
	15
	

	3
	成果精度
	40
	

	4
	工作效率
	20
	

	5
	职业素养
	15
	

	总分
	100
	


3.2评分细则
测量放线工评分表
	序号
	考核项目
	要求或公称尺寸
	评分标准
	分值
	得分

	1
	规范操作
	操作过程规范程度；观测程序正确性；迁站时仪器安全处理
	1.脚架架设不稳定或有碰动1次扣2分。
	10分
	

	
	
	
	2.骑在脚架上观测的，违规1次扣1分。
	
	

	
	
	
	3.发现数据有误，进行测点重测的，违规1次扣2分。
	
	

	
	
	
	4.放样和采点时前后需要检查，漏1次扣2分。
	
	

	
	
	
	5.摔仪器，取消竞赛资格。
	
	

	2
	成果记录
	记录准确
工整清晰
	6.凡是手簿内部出现与测量数据无关的文字、符号等内容，1处扣5分。
	15分
	

	
	
	
	7.观测手簿使用橡皮擦修改的，1处扣5分。
	
	

	
	
	
	8.划改一处扣1分；涂改一处扣5分；观测数据毫米位划改按涂改计扣5分。
	
	

	
	
	
	9.计错、漏计一处扣2分。
	
	

	3
	成果精度
	成果准确
	10.修改实测坐标X、Y值厘米或毫米的，一处扣5分。
	40分
	

	
	
	
	11.理论值和实测值限差1cm；偏差1cm以上2cm以下的，一处扣2分；偏差2cm以上3cm以下的，一处扣3分；偏差3cm以上的，一处扣5分。
	
	

	4
	工作效率
	在90分钟内完成
	12.根据完成时间（交卷时间）评分，具体得分按6.3.3计算公式测算；完成时间超过90分钟的，得0分。 
	20分
	

	
	
	
	13.规定时间内没有完成，时间分得0分。
	
	

	5
	职业素养
	遵守安全和纪律要求，工完场清
	14.未戴安全帽，未穿反光衣进入赛区的，扣6分；在赛区竞赛过程中，脱下安全帽或反光衣的，扣2分；佩戴安全帽不规范，经裁判员责令改正，拒不改正的，扣2分。
	15分
	

	
	
	
	14.比赛现场抽烟，扣2分/次；
	
	

	
	
	
	15.未做到工完场清的，扣2分。
	
	


3.3时间分计算
时间分计算公式：

[image: image3.wmf]20

%)

40

-

1

S

1

n

1

i

i

´

´

-

-

=

T

T

T

T

（


式中：T1为所有参赛选手中用时最少的竞赛时间。 Tn为所有参赛选手中用时不超过90分钟且用时最多选手的竞赛时间。 Ti 为各参赛选手的实际用时（时间单位为分钟，以秒计算的余数，按四舍五入的方法，30秒及以上算做1分钟）
3.4评分规程
（1）设立本赛项裁判组，包括裁判员6人，其中1名任裁判组长，1名任裁判副组长。裁判组长受擂台赛组委会总裁组委托负责本赛项裁判工作，裁判副组长协助裁判组长工作，其他裁判员根据裁判组长、副组长的安排进行过程监督、测量、评分。
（2）竞赛期间，裁判组分成3个小组，每小组2人，每小组负责10个工位的过程监督（分批次竞赛，每批次每小组监督工位不超过2个）。
（3）对于“规范操作”和“职业素养”、“工作效率”评分项，由负责监督该工位的2名裁判员共同评分，裁判组长确认。
（4）对于“成果记录”、“成果精度”评分项，由全体裁判员共同评分。
（5）竞赛结束后，立即清场，不允许选手在场，只允许裁判人员在场。
（6）裁判员评判时使用统一的检测工具，尽量使用选手所用工具。
（7）评判过程中出现争议，由负责联系该赛项的总裁组成员组织裁判组表决并参与表决。
3.5成绩排名 (并列处理)

当选手最终比赛总分出现相同时， 按下列顺序先后决定排名，直至决出先后：

（1）根据成果精度评分高低排名；

（2）根据工作效率分数高低排名；

4.竞赛场地、设施、材料与工具
4.1竞赛场地
室外环境，场地干燥平整（每工位10米×3米），场地为硬质地面，竞赛的工位和已知坐标数据均随机抽签确定。
4.2场地设施
（1）每个工位需要提前布置好控制点并测出正确坐标。
（2）场地设有仪器调试区域，并做好防雨措施。
4.3竞赛材料
赛场提供工具清单
工位号：                                         选手签名：                     
	序
号
	名称
	规格
	单位
	实际用数量
	备注

	1
	全站仪（含电池两块、脚架1个，三脚对中杆1根，棱镜1个）
	2″
	台
	1
	

	2
	记录垫板
	A4
	个
	1
	

	3
	计算纸
	A4
	张
	2
	

	4
	红蓝铅笔、三角尺
	三角尺10cm
	支
	2
	

	5
	锤子
	6p
	把
	1
	

	6
	水泥钉
	1～2cm
	根
	18
	备用6根

	7
	彩带、剪刀
	红色彩带长度50m，宽度5cm
	卷/把
	1
	


备注：以上为一个工位的工具清单
提供给裁判使用的工具清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	全站仪（含电池两块、脚架1个，三脚对中杆1根，棱镜1个）
	2″
	台
	1
	全站仪（含电池两块、脚架1个，三脚对中杆1根，棱镜1个）

	2
	记录垫板
	A4
	个
	8
	记录垫板

	3
	口哨
	
	个
	1
	

	4


	办公用品
	
	套
	1
	


5.选手自带工具

	序号
	名称
	数量
	技术规格

	1
	钢卷尺
	选手自行决定
	

	2
	计算器（非编程）
	选手自行决定
	


6.安全卫生文明要求
（1）每位选手自行配备个人防护用品，包括安全帽、反光衣等。
（2）保护设备和仪器安全。
（3）参赛选手在本竞赛工位内操作，避免伤害周边参赛选手。
（4）保持地面整洁，环境卫生，做到整理、整顿、清扫、清洁和素养5S。
7.其他
（1）本技术文件由本届擂台赛竞赛工作办公室下设的总裁组负责解释。
（2）竞本技术文件仅用于各区、企业开展擂台赛预赛或试做使用。
（3）本次竞赛未做特别说明其他技术要求参照下列规范执行：《工程测量通用规范》GB55018-2021
裁 剪 线





裁  剪  线





裁  剪  线





裁  剪  线





裁 剪 线








- 2 -

_1234567890.unknown

